Приложение 19. Планируемые технологические решения

1. Мусороперегрузочная станция (МПС)

Для районных центров Томской области, удаленных от объектов обработки, но с высокой плотностью населения (Кожевниково и Зырянское), с хорошей транспортной доступностью, предлагается установить мусороперегрузочные станции. Мусороперегрузочная станция представляет собой прямоугольный одноэтажный объём в плане с расположенным внутри оборудованием (см. рисунок).

Состав оборудования мусороперегрузочной станции:

- Подающий цепной конвейер.

- Эстакады и металлоконструкции.

- Реверсивный конвейер.

- Пресс-компактор – 2 шт.

- Контейнер для накопления КГО (тип мультилифт 36 м3).

Мусороперегрузочная станция позволит:

- Осуществлять сбор ТКО, как внутри крупного населенного пункта, так и принимать ТКО с ряда населенных пунктов

- Сократить логистические расходы на перемещение ТКО на объекты обработки путем использования автопоезда типа «мультилифт» (мультилифт + прицеп) контейнерами объёмом 32 м3 с компактированными отходами.

Технологический процесс на мусороперегрузочной станции:

Мусоровозы заезжают на территорию мусороперегрузочной станции и поочередно разгружаются у подающего конвейера и выезжают. Далее фронтальный погрузчик сталкивает отходы на подающий конвейер. Посредством системы конвейеров отходы поступают в 2 пресс-компактора. Отходы компактируются в специализированные бункера 32 м3 и осуществляется их централизованный вывоз на ближайшие объекты обработки посредством автопоездов «мультилифт».

2. Площадка временного накопления ТКО до 11 месяцев арочного типа (ПВН АТ)

В случае труднодоступности и удаленности населенного пункта от объекта обработки (грунтовые или зимние автодороги и паромные переправы), а также большого количества проживающего населения, отходы предполагается направлять на площадки временного накопления ТКО арочного типа, для возможности накопления твердых коммунальных отходов сроком до 11 месяцев с последующим вывозом ТКО в период улучшения дорожных условий или появление транспортной доступности (зимние автодороги).

Состав площадки:

1. Площадка временного накопления арочного типа (одноэтажный объем, перекрытый тонкостенной самонесущей стальной гофрированной оболочкой, толщина оболочки 1,5 мм, торцевых стенах площадки накопления предусмотрены ворота для заезда колесной техники, пол площадки накопления предусмотрен железобетонными плитами ПДН, с замоноличиванием стыков, с лотками по периметру для сбора стоков и отвода их в ёмкость-накопитель).

2. Пожарные резервуары (количество в зависимости от размера ПВН).

3. Пункт весового контроля с автомобильными весами.

4. Емкость для сбора фильтрата.

5. Контейнеры для накопления органики (тип мультилифт 36 м3).

6. Ограждение территории, площадки и проезды.

Площадка временного накопления ТКО арочного типа позволит:

- Накапливать значительный объём коммунальных отходовдо 5000 м3 в труднодоступныхили удаленных населенных пунктах.

- Хранить твердые коммунальные отходы сроком до 11 месяцев.

- Предотвратить разлет отхода и попадание осадков в накапливаемый объём коммунального отхода, за счет конструкции ПВН АТ.

- Осуществлять сбор ТКО как внутри крупного населенного пункта, так и принимать ТКО с ряда населенных пунктов

- Перемещать отходы с ПВН АТ на объекты обработки от нескольких раз до 1 раза в 11 месяцев.

- Сократить логистические расходы перемещения ТКО на объекты обработки путем использования автопоезда типа «мультилифт» (мультилифт + прицеп) контейнерами объёмом 32 м3 с компактированными отходами (при наличии пресс-компактора)

Технологический процесс площадки временного накопления ТКО арочного типа:

Мусоровозы заезжают на территорию ПВН арочного типа, на пункте весового контроля они взвешиваются и разгружаются в одноэтажном объёме непосредственно площадки временного накопления. В случае появления транспортной доступности (зимние автодороги и т.п.) на площадку временного накопления направляются автопоезда в составе мультилифтов с прицепами, а также пресс-компактор. Отходы с ПВН компактируются в специализированные бункера и осуществляется их централизованный вывоз на объект обработки.

3. Объект обработки ТКО (первый этап) контейнерного типа с применением ручного разбора ТКО

Для сокращения логистических затрат и уменьшения тарифа на вывоз в труднодоступных и удаленных населенных пунктах Томской области предлагается разместить объекты обработки контейнерного типа. В зависимости от численности населенного пунктаобъекты обработки контейнерного типа могут быть нескольких видов – количество контейнеров для сбора полезных фракций определяется от объёма накопления ТКО для каждого конкретного населенного пункта, а также от его транспортной доступности. При транспортной доступности размер контейнерного объекта обработки ТКО может быть уменьшен.

Вариант контейнерной площадки (4 контейнера) для населенного пункта численностью 200-300 человек.

Объект обработки контейнерного типа состоит из следующих модульных блоков:

- Контейнеров для сбора полезных вторичных материальных ресурсов объёмом от 20 м3;

- Площадки накопления КГО;

- Контейнерной площадки для приема твердых коммунальных отходов от населения из 2-х контейнеров – для смешанных отходов и отдельно для органических отходов.

Технологический процесс контейнерного объекта обработки выглядит следующим образом: жители населенного пунктаприносят ТКО на контейнерную площадку, предварительно разделив их на органические и смешанные отходы. Работник объекта обработки (сортировщик) по мере накопления ТКО в контейнерах (1м3) производит ручную сортировку отходов и производит их накопление в соответствующих бункерах (20 м3) по фракциям: стекло, пластик, металл и органические отходы. По мере накопления ВМР вывозятся на соответствующие объекты утилизации для вторичной переработки, а органика транспортируется на участок компостирования для получения биогрунта на ближайший объект обработки с полуавтоматической линией, в составе которой предусмотрено туннельное компостирование либо на автоматизированный мусоросортировочный комплекс.

Частота вывоза определяется доступностью населенного пункта, количеством контейнеров и численностью жителей.

Такие же объекты предполагается размещать на территориях месторождений для организации вывоза образующихся ТКО.

4. Объект обработки ТКО (первый этап) с применением минимальной автоматизации

Для сокращения логистических затрат и уменьшение тарифа на вывоз мусора, в доступных населенных пунктах и районных центрах Томской области предлагается разместить объекты обработки с полуавтоматической сортировочной линией и оборудованием для мусороперегрузки и компактирования отходов. Прямой вывоз на такие объекты осуществляется с контейнерных площадок населенных пунктов в обычном порядке соответствующим оператором.

Вариант объекта обработки для населенного пункта с объёмом образования ТКО до 40 тыс.тонн представлен на рисунке.

Технологический процесс данного объекта обработки выглядит следующим образом: мусоровоз проезжая через пункт весового контроля выгружает ТКО в приемное отделение. Далее фронтальный погрузчик сталкивает его на подающий конвейер. Проходя через сортировочную кабину, из ТКО извлекается стекло, затем путем валкового грохочения извлекается органика и на этапе магнитной сепарации извлекается черный металл. Далее оставшиеся отходы подаются на два параллельных пресс-компактора, которые забивают эти отходы в специальные бункера 32 м3 типа «мультилифт» с высокой плотностью. Данные бункеры транспортируются на единый полностью автоматизированный мусоросортировочный комплекс для дальнейшей глубокой обработки.

В составе оборудования объекта обработки предусмотрена линия туннельного компостирования. Вся органическая составляющая, полученная при помощи валковой сепарации, поступает в туннель для получения биогрунта и может использоваться для городского озеленения или на полигоне в качестве грунтов пересыпки.

Состав объекта обработки ТКО:

- Административно-бытовой корпус, в т.ч. пункт весового контроля (модульное здание)

- Производственный корпус (сооружение каркасного типа, некапитальное строение)

- Автомобильные весы

- Рамка радиационного контроля

- Мойка колес спецтехники

- Противопожарные резервуары

- Участок туннельного компостирования

- Площадки и проезды

- Трансформаторная подстанция (при необходимости – отсутствие сетей 0,4 кВ)

5. Объект обработки ТКО (второй этап) - мусоросортировочный комплекс г. Томск, с применением максимальной автоматизации мощностью 450 тыс. тонн

5.1. Автоматизированная сортировочная линия

В схеме применяется, так называемая «двухниточная» технологическая линия, состоящая из следующих технологических модулей:

Загрузочный модуль ТКО (разрыватель пакетов), 2 агрегата:

Конструкция каждого загрузочного модуля состоит из: цепного подающего конвейера и разрывателя пакетов (EMGРП 1-15-18), который осуществляет равномерную подачу материала на линию и высвобождение ТКО из пакетов и мешков.

Далее рабочий поток отходов, с помощью системы ленточных конвейеров, двигается по направлению к кабине предварительной сортировки отходов.

Участок предварительной (ручной) сортировки, 2 климатических кабины с платформами:

Зона предварительной (ручной) сортировки представляет собой помещение (климатическую кабину)  внутри которой вдоль конвейерных линийоборудованы рабочие места для сортировщиков в количестве 10 постов.

Каждый пост ручного отбора вторичного сырья (ВМР) оборудован желобом, куда сортировщик сбрасывает, согласно назначению (маркировке) поста, тот или иной тип отбираемого материала (стекло 3-х видов, крупный картон, крупная пленка, КГО).

Разделение рабочего потока на фракции менее 60 мм, более60 мм. Отделение органики (2 параллельных линии):

Для эффективного отделения органики используется валковая сепарация двумя агрегатами в виде каскада. Поток отходов после сортировочной кабины направляется надвухкаскадный валковый сепаратор (производства «ЭКОМАШГРУПП»).

В зависимости от размеров валков, поток разделяется на фракции по размеру менее 60 мм(в основном органика, смет и мелкие пластики) и более 60 мм.

Фракции менее 60 мм, составляющие в основном органику, отводятся посредством ленточных конвейеров за пределы сортировочного корпуса в бункеры накопители. В процессе их транспортированияв бункеры накопители производится отбор черных металлов посредством магнитного сепаратора (SteinertUMP70.100), установленного над ленточным конвейером. Черные металлы накапливаются в специальном бункере накопителе. Так же производится отбор цветного металла посредством сепаратора вихревого тока (SteinertNES 150
совместно с вибростолом).Далее устанавливается контрольный пост, для отбора пропущенных ВМР. Все накопленные в бункерах фракции менее 60 мм (органика) транспортируются автомобилями мультилифт на участок компостирования.

Фракции размером более60 мм направляются на основную сортировочную линию.

Удаление тяжелых фракций из потока отходов размером более60 мм. Две параллельные линии.

Поток отходов размером более 60 мм поступает на сепаратор отделения тяжелых (Сепаратор воздушного типа BHS SDS – 1400Nihot), где происходит выделение тяжелых фракций (камни, черный металл, куски древесины и др.), которые транспортируются за пределы цеха в бункер-накопитель. В процессе транспортировки из них выделяются черные металлы посредством магнитного сепаратора (SteinertUMP90.120).Далее установлен контрольный пост, для ручного отбора пропущенных ВМР (например,бутылок ПЭТ с жидкостью).

Сортировка легких фракции отходов размером более60 мм. Две параллельные линии.

Поток отходов размером более 60 мм, после сепаратора тяжелых фракций, проходя через надленточный магнитный сепаратор (SteinertUMP130.140 – выделение черных металлов) посредством ленточного конвейера поступает на оптическуюсортировочную систему (TOMRA AUTOSORTNIR-2800). Оптический сепаратор распознает поступившие материалы за счет отраженного инфракрасного спектра и разделяет их на два потока: полимеры/неполимеры.

Сортировка  фракции отходов«не полимеры»

Поток «не полимеров»» поступает на оптическую сортировочную систему (TOMRA AUTOSORTNIR-VIS-2800) для выделения из потока макулатуры. Поток «не макулатура» (хвосты), проходя через пост контроля качества и сепаратор вихревого тока (SteinertNES 150
совместно с вибростолом) для выделения цветных металлов, выводится за пределы сортировочного цеха и прессуется вертикальным прессом (PRESONA LP 110 CH2), затем обвязывается упаковщиком в пленку (CrosswrapCWD2200LW750-1-5) и складируется для транспортировки на полигон захоронения.

Поток «макулатура»поступает на оптическую сортировочную систему (TOMRA AUTOSORTNIR-VIS-2800) для выделения из потока макулатуры – белой бумаги. Белая бумага через пост контроля поступает в бункер накопитель ВМР. Затем прессуется для отгрузки потребителям.

Поток макулатуры «не белая бумага» проходит через кабину отбора картона и газетной бумаги, затем через сепаратор вихревого тока (SteinertNES 150совместно с вибростолом) для выделения цветных металлов и выводится за пределы сортировочного цеха и прессуется вертикальным прессом (PRESONA LP 110 CH2), затем обвязывается упаковщиком в пленку (CrosswrapCWD2200LW750-1-5) и складируется для транспортировки на полигон захоронения.

Сортировка  фракции отходов полимеров по форме (двумерная (2D) и трехмерная (3D). Две параллельные линии.

После оптического сепаратора поток «полимеров» направляется в баллистический сепаратор (MasiasSB40), в котором происходит разделение полимеров на плоские (в основном, пакеты, пленки из ПНД, ПВД, ПП) и объемные фракции (ПЭТ-бутылки, ПНД и ПВД – канистры и тюбики, ПП изделия).

Сортировка  фракции полимеров двухмерных (2D)

Поток плоских полимерных фракций (2D)направляетсяна оптическую сортировочную системуTOMRA AUTOSORTNIR-VIS-2800(с возможностью распознавания цвета), где происходит отделение белой и прозрачной ПНД пленки, которая через пост контроля скапливается в накопительном бункере ВМР.

Оставшийся поток полимерных фракций (2D)направляетсяна оптическую сортировочную системуTOMRA AUTOSORTNIR-VIS-2800(с возможностью распознавания цвета), где происходит отделение цветной ПНД пленки, котораячерез пост контроля скапливается в накопительном бункере ВМР.

Сортировка  фракции полимеровтрехмерных (3D)

Поток объемных полимерных фракций, после баллистического сепаратора, посредством ленточных конвейеров направляетсяна «Карусель» из двух двухдорожечных оптических сортировочных систем TOMRA AUTOSORTNIR-VIS-2800 (с возможностью распознавания цвета), где происходит поочередное  отделение: ПЭТ прозрачного, Полипропилена, Полиэтилена (высокого и низкого давления), ПЭТ цветного. Каждая фракция, проходя пост контроля, скапливается в соответствующем бункере ВМР. Более того, пост контроля «ПЭТ прозрачный» отделяет ПЭТ масляный, а пост контроля «ПЭТ цветной» отделяет ПЭТ молочный.

Вывод «полимерных хвостов» из сортировочного цеха.

Хвосты, образующиеся после сортировки всех полимеров, собираются на единый хвостовой конвейер, на котором установлен роботизированный комплекс (BHSMAX-AI), где осуществляется контроль качества отбора ВМР. Далее все полимерные хвосты выводятся за пределы цеха сортировки в накопительный бункер, для транспортировки на участок производства альтернативного топлива RDF.

Вывод «неполимерныххвостов» из сортировочного цеха.

Все «хвосты» от сортировки фракций «не полимеры» и тяжелых фракций выводится за пределы сортировочного цеха и прессуется вертикальным прессом (PRESONA LP 110 CH2), затем обвязывается упаковщиком в пленку (CrosswrapCWD2200LW750-1-5) и складируется для транспортировки на полигон захоронения.

Вывод ВМР из сортировочного цеха.

Все ВМР, отобранные в процессе сортировки и в кабинах контроля качества поочередно сдвигаются погрузчиком из бункеров – накопителей на конвейер в приямке и направляются на прессование на вертикальном прессе (PRESONA LP 60). Спрессованные ВМР вывозятся погрузчиком за пределы сортировочного цеха на склад для формирования товарной партии и отгрузки.

Состав оборудования технологической линии автоматизированной сортировки ТКО:

- конвейерное оборудование;

- металлоконструкции, эстакады, платформы, климатические кабины;

- разрыватель пакетовEMG РП 1-15-18 – 2 шт.;

- валковые сепараторы для отсева органикиEMG – 4 шт.;

- магнитные сепараторы для отбора черных металловSteinert – 4 шт.;

- сепараторы вихревых токов для отбора цветных металлов Steinert– 2 шт.;

- воздушный сепаратор для отбора тяжелых фракцийBHS SDS – 1400 Nihot – 2 шт.;

- баллистический сепараторMasias – 2 шт.;

- оптические сепараторы Tomra– 8 шт.;

- сепаратор автоматического контроля качестваMAX-AI – 1 шт.;

- автоматический пресс для прессования вторичных материальных ресурсовPresona – 1 шт.;

- автоматический пресс для прессования «хвостов»Presona - 1 шт.;

- автоматический упаковщик для упаковки кипованных «хвостов»Crosswrap- 1 шт.;

- автоматическая система управления комплексом – 1 шт.

5.2. Участок обработки крупногабаритных отходов (КГО)

Все крупногабаритные отходы, поступающие на объект, направляются в цех обработки КГО.

В зоне разгрузки КГО, работает фронтальный погрузчик. Фронтальный погрузчик осуществляет предсортировку ТКО, а далее, перемещение разгруженной массы КГО в шредер. Операторы приемного отделения извлекают крупные ВМР (обрезки полипропиленовых труб, чермет, упаковочный картон и т.п.) и загружают их в различные бункера, а так же,  извлекают ТКО из общей массы КГО, загружая их в специальный бункер, который в дальнейшем перевозят в основной цех для дальнейшей сортировки (мешки с ТКО и отходы типа ТКО).

Заполненные контейнеры с крупным ВМР подлежат перемещению в места накопления на площадке МСК для формирования транспортной партии и передаче сторонней организации.

Первоначально крупногабаритные отходы проходят дробильную установку, где измельчаются до размера 200 – 300 мм. Далее подаются при помощи фронтального погрузчика на загрузочный модуль линии.

Конструкция загрузочного модуля состоит из: цепного подающего конвейера, который осуществляет равномерную подачу материала на линию. Следом осуществляется валковое грохочение для удаления органики, камней и мелкого смета, в дальнейшем этот поток транспортируется на участок тоннельного компостирования. Далее рабочий поток отходов, с помощью ленточного конвейера,двигается по направлению к кабине сортировки отходов.Где осуществляется ручная сортировка отходов с выбором полезных фракций (картона, пластиков, стекла, цветного металла и др.), которые сбрасываются и накапливаются в бункерах под кабиной.

Остатки отходов, не подлежащие дальнейшей сортировке, в последующем вывозятся на полигон для дальнейшего захоронения.

Состав оборудования технологической линии цеха обработки.КГО:

1. Шредер;

2. Конвейерное оборудование;

3. Валковый сепаратор – 1 шт.;

4. Металлоконструкции, эстакады, платформы, климатическая кабина;

5. Магнитный сепаратор для отбора черных металлов – 1 шт.;

6. Автоматическая система управления комплексом – 1 шт.

5.3. Участок туннельного компостирования

Все отходы менее 60 мм, после этапа валкового грохочения на основной сортировочной линии и цеха обработки КГО поступают на участок туннельного компостирования.

Туннели для компостирования предназначены для аэробной обработки органических материалов. В туннелях параметры процесса кислорода, влаги и температуры можно регулировать. Преимущества обработки в замкнутой системе: высокая скорость обработки, возможность контроля углекислого газа и водяного пара.

Туннели выполнены в виде закрытых железобетонных конструкции.

Основные характеристики туннелей для компостирования, включая воздушные технологии, показаны на рисунке ниже.

Туннель для компостирования состоит из железобетонной камеры (1), размеры которой соответствуют количеству материала. В полу тоннеля находится аэрационный пол (3). Аэрационный пол состоит из ПВХ труб, установленных в продольном направлении и параллельных друг другу, которые снабжены отверстиями, в которых установлены вентиляционные сопла. Вентиляционные сопла направлены вверх, чтобы аэрировать материал в туннеле выше. Сопла имеют коническую форму, чтобы предотвратить загрязнение и засорение, а также обеспечить равномерную вентиляцию компостируемого материала.

Камера давления (7) за задней стенкой туннеля подает технологический воздух в отдельные вентиляционные трубы. Каждый туннель имеет свою камеру. Эта камера высокого давления обеспечивает равномерное распределение воздуха по отдельным каналам аэрации.

В аэрационном полу (3) встроена дренажная труба, так что вода, отводимая из материала, собирается и при необходимости может быть очищена. Дренажные трубы подсоединены к каждому из компостных туннелей и отводятся в общую трубу (5) в передней и задней частях туннелей.

Туннель спереди закрыт цельной дверью (6).

Для проведения процесса аэробной обработки туннели для компостирования будут оснащены вентиляционной и технологической техникой.

Неотъемлемой частью вентиляции и кондиционирования воздуха является процесс, который всегда снабжает компостируемый материал целевым воздухом.

Каждый туннель оборудован собственной системой вентиляции, может эксплуатироваться и контролироваться независимо от других туннелей.

Общим для всех туннелей являются два центральных канала: центральный канал подачи свежего воздуха (8) и центральный вытяжной воздуховод (9), которые расположены в вентиляционной комнате за всеми туннелями. Центральная роль канала (8) для свежего воздуха - подача свежего воздуха в туннель с избытком технологического воздуха, обрабатываемого центральным воздуховодом (9), который соединен с установкой для очистки воздуха.

На участке туннельного компостирования фронтальный погрузчик осуществляет загрузкуданной массы отхода в компостный туннель. Далее, тоннель закрывается и запускается процесс компостирования.

Контроль процесса компостирования

Контроль вентиляции и аэрации процесса компостирования будет зависеть от температуры. Температура измеряется, с одной стороны, в материале с помощью специальных температурных зондов, а с другой стороны, в отработанном воздухе. На основании результатов измерений температура и влажность в материале будут контролироваться и регулироваться для оптимизации биологического разложения.

Дополнительно измеряемыми переменными для контроля технологического процесса являются:

• Температура материала (три датчика на туннель)

• Температура воздуха на входе в туннель (один датчик на туннель)

• Температура воздуха в туннеле (один датчик на туннель)

• Содержание кислорода (центральная единица измерения)

• Количество воздуха на входе (в зависимости от характеристики вентилятора)

• Перепад давления (два датчика на туннель)

Контрольные переменные:

• Мощность вентиляторов с помощью частотных преобразователей

• Подача свежего воздуха посредством положения клапана в сочетании с положением клапана в отработанном воздухе

Управляющие переменные могут использоваться для контроля и управления процессом. Сбои или превышение пределов могут отображаться на компьютере и распечатываться параллельно.

Состав оборудования технологической участка туннельного компостирования:

Система туннельной вентиляции

1. Аэрационный пол

2. Двери туннелей

3. Подъемные каретки дверей туннелей

4. Вентиляторы

5. Клапана вентиляторов

6. Монтажные части

7. Воздуховод

8. Центральный приточный воздуховод

9. Центральный вытяжной воздуховод

Система вытяжной вентиляции

10. Воздуховод

11. Вентилятор вытяжной системы

Очистка отработанного воздуха

12. Воздуховод

13. Вентиляторы биофильтров

14. Увлажнитель

15. Система полива биофильтра

Система водоснабжения

16. Трубы ПВХ

17. Насос для обезвоживания

18. Механический фильтр (сито)

19. Насос увлажнения

20. Туннельное увлажнение

Электрика, измерения и визуализация

21. Распределительные щиты

22. Датчики

23. Компьютер и система визуализации

5.4. Участок по производству альтернативного топлива

Альтернативное топливо RDF (refusederivedfuel) или твердое вторичное топливо – это топливо, полученное из отходов. В состав RDF входят высококалорийные компоненты отходов, такие как пластик, бумага, картон, текстиль, резина, кожа, дерево и пр.

RDF можно использовать в качестве основного или дополнительного топлива в печах цементных заводов, ТЭЦ, металлургических печах.

Технологический процесс на участке производства RDF:

Основная производственная линия проектируется таким образом (с учетом оптической и других видов сепарации), что весь поток полимерных хвостов выводится с линии отдельным потоком, что является по сути высококачественным сырьем для производства топлива RDF.

Технология линии производства RDFреализуется так, что на линию, помимо потока полимерных «хвостов» с основной сортировочной линии производственного корпуса, имеется возможность подать хвосты сортировки с цеха обработки КГО (шредерованную древесину, резину, обрезь деревьев и другие горючие фракции). Для этого предусматривается кабина ручной сортировки, далее потоки с основной сортировочной линии и с сортировочной кабины линии производства RDFсмешиваются, проходят сепаратор легких фракций, вторичный шредер, а затем валковую и магнитную сепарацию. На выходе получается смесь дробленых горючих фракций, являющихся топливом RDF.

Состав оборудования участка производства RDF (представлен на рисунке):

1. Конвейерное оборудование – 13 шт.

2. Эстакады и металлоконструкции, климатическая кабина.

3. Сепаратор валкового типа.

4. Вторичный шредер.

5. Сепаратор магнитный - 3.

6. Воздушный сепаратор.

Участок производства RDF позволит:

- Сократить объем захоронения «хвостов» на полигоне.

- Понизить класс экологической опасности «хвостов», идущих на захоронение.

- Получить альтернативное топлива для собственных нужд или для реализации сторонним организациям и сократить тарифную нагрузку на население.

6. Дополнительная карта захоронения кипованных хвостов на полигоне

В целях увеличения срока службы полигона, сокращения выделения токсичных газов,уменьшения количества грызунов и снижения орнитологических рисков все «хвосты» обработки перед захоронением целесообразно прессовать и упаковывать в пленку.

Основным фактором, определяющим негативное воздействие полигонов захоронения ТКО на окружающую среду, является инфильтрация в пределах площади складирования отходов отжимной воды, выделяющейся из свалочного тела в процессе складирования, уплотнения и разложения отходов – полигонного фильтрата. На протяжении жизненного цикла полигона ТКО фильтрат является постоянным источником загрязнения подземных вод.

Для предотвращения проникновения свалочного фильтрата в подземные воды должно быть предусмотрено устройство:

- Противофильтрационного экрана в основании полигона из водоупорных материалов – естественных (глины, суглинки) и искусственных (пленочные покрытия). Устройство искусственного водонепроницаемого экрана из геосинтетических полимерных материалов отвечает повышенным требованиям по защите окружающей среды, препятствует проникновению загрязненных веществ в почву и грунтовые воды;

- Системы дренажа для сбора фильтрата в основании полигона;

- Системы откачки и очистки свалочного фильтрата.

Состав объектов дополнительной карты захоронения кипованных хвостов на существующем полигоне в г. Томск:

- Трансформаторная подстанция (при необходимости – отсутствие сетей 0,4 кВ)

- Станция очистки фильтрата

- Пруд – накопитель фильтрата

- Насосная станция перекачки фильтрата

Технологический процесс на участке дополнительной карты захоронения хвостов на существующем полигоне в г.Томск:

Все мусоровозы, которые заезжают на территорию полигона ТКО, проезжают в зону взвешивания (весовая платформа). Оператор с помощью программного обеспечения фиксирует вес загруженного мусоровоза и дает команду сигналом светофора на выезд автомашины с весовой.

Далее мусоровоз движется по территории полигона ТКО на рабочую карту до места его разгрузки. После того как мусоровоз разгрузился, он следует по «схеме движения транспорта» в зону, где расположена ванна для мойки колес. Проезжая через ванну, с колес мусоровоза удаляются загрязнения, образовавшиеся при движении по картам полигона ТКО. Далее мусоровоз заезжает на весовую, для его взвешивания в разгруженном состоянии. Происходит взвешивание и расчет на чистый вес груза мусоровоза. Данные оператор передает в единый расчетный центр предприятия.Далее дается команда светофором на выезд мусоровоза с весовой и он покидает территорию полигона ТКО.

Отходы, которые поступают на полигон в виде прессованных кип, упакованных в пленку, по специальной схеме укладываются в тело полигона ТКО телескопическим погрузчиком с помощью кипового захвата.

Захоронение  хвостов  на полигоне производится  методом плотного укладывания кип друг к другу, что минимизирует объем захоронения. При поступлении на полигон кипы складываются рядами и пересыпаются слоем изолирующего грунта . Плотность ТКО в кипах высокая, провалы или серьезные деформации при таком размещении ТКО не наблюдаются.

Ресурсо- и энергосберегающие преимущества: укладка кип позволяет достичь ровной и однородной поверхности (плотность кип в среднем в 1,3 раза больше чем в слое отходов, уплотняемых в несколько проходов тяжелой техникой, включая современные мусорокомпакторы, например, Caterpillar (США) или BOMAG (Германия)), что позволяет упростить операцию по укладке грунта и снизить объемы его использования.

Согласно «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» уплотненный слой ТКО высотой 2 м изолируется слоем грунта 0,25 м, а при обеспечении уплотнения в 3,5 раза и более допускается изолирующий слой толщиной 0,15 м. Таким образом, захоронение спрессованных отходов в брикетах в первом приближении позволит сократить первоначально рассчитанный объем грунта на промежуточную изоляцию примерно на 30 %.

Согласно проектным решениям, происходит поочередное заполнение карт. Когда территория полигона полностью заполнится (все карты полигона), то будет произведена техническая и биологическая рекультивация и консервация объекта.